# Unterschiede im PC-Setup zwischen SBL-Micro und SBL-Mega

- das RC-Signal kann bei Bedarf editiert werden.

- aktiver Freilauf ist möglich (sinnvoll bei überwiegendem Betrieb in Teillast).

- als Controller-Frequenz kann neben 7,8kHz auch auf 15,6kHz eingestellt werden 
(ob mit oder nur ohne akt.Freilauf steht noch nicht ganz fest).

- Bei Lipobetrieb muss die Zellenzahl abgegeben werden,
bei 4 Zellen würde sonst der Unsicherheitsfaktor zu groß.

- Turboeinstellung für mehr Leistungsdurchsatz bei Vollgas.
Da diese Einstellung nur bei Vollgas wirksam wird, gibt es einen etwas größeren Drehzahlsprung zwischen Teil- und Volllast.

- Es kann ohne spezielles RC-Setup jetzt auch per PC in den Regelmodus gewechselt werden,
ein Initierungslauf ist nicht mehr nötig.

- Das Regelverhalten im Heli-Modus kann eingestellt werden.

- Neben dem bekannten Testprogramm (1kHz Rechtecksignale) gibt es jetzt auch eine     Diagnosemöglichkeit per PC:
 	FETs werden auf Kurzschluss und Schaltverhalten geprüft, 
 	ein ev. vorhandenes RC-Signal wird ausgewertet, 
 	Spannungs- und Temperaturauswertung werden geprüft. 
 	Die Ergebnisse werden in der “report.txt“ abgespeichert.
 	Ein Motor darf dabei nicht angeschlossen sein.

- Es ist eine sehr genaue Messung der Drehzahl möglich, und zwar unter Berücksichtigung von Polzahl und Getriebeübersetzung.
Beim gleichzeitigen Anschluß von Motor und PC ist aber Vorsicht geboten.
Da das dem Motor unbekömmliche Testprogramm auch über die Programmierbuchse gestartet wird, besteht die Gefahr, dass durch Falschpolung des PC-Steckers oder irgendwelcher techn. Fehler in das Testprogramm verzweigt wird. 
Dadurch könnten Motor oder Controller Schaden nehmen.
Um das zu verhindern, muss vorher das Testprogramm gesperrt werden 
(Menuepunkt Optionen...).

- Es gibt keinen Blockierschutz mehr. Zum einen ist eine genaue Strommessung sehr Aufwänding und teuer, und zum zweiten werden Blockaden vom Controller ohnehin sehr rasch erkannt. 
Vor allem im Hinblick auf die robusten FETs sind keine Probleme zu erwarten.

- Auch die Modellspeicher wurden weg rationalisiert, da jetzt auch beim RC-Setup Lipo-Einstellungen vorgenommen werden können. Dadurch ist man auch ohne PC sehr flexibel.

Mit Drehzahlbegr. 170.000rpm ansonsten 205.000

## Diverse Hinweise

Wenn der Regler an den PC angeschlossen ist, besteht bei Messungen mit dem Scope die Gefahr von Kurzschluessen über die GND-Leitung.